# Водные процедуры- пропаганда питья воды из под крана??? Прочитайте и сделайте выводы...

Если вы полагаете, что московскую водопроводную воду нельзя пить,- вы ошибаетесь. Заблуждаетесь вы и в том случае, если думаете, что в ней слишком много «химии»: наоборот, «химии» в ней не хватает. Качество жидкости, текущей из крана, тщательно исследовал корреспондент «ИП». (Журнал "Имеете Право")

С точки зрения медицинских норм, вода признается питьевой, если ее можно пить по два литра в день в течение 70 лет без вредных последствий для организма. Про пользу жидкости, получаемой из водопровода, ни в одном нормативном акте нет ни слова: все основано на древнейшем врачебном принципе «не навреди». 

Но ждать 70 лет, чтобы проверить, можно или нет пить ту или иную жидкость, претендующую на звание питьевой воды, разумеется, никто не будет. Ее пригодность к употреблению определяется на основании документа с трудно запоминаемым названием СанПиН («Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В нем описано более 500 показателей, которым должна соответствовать любая питьевая вода, в том числе водопроводная. Например, железа в ней должно быть не больше 0,3 мг/л; все, что выше, уже нарушение нормы: портятся вкус и цвет воды, она становится потенциально опасной для здоровья. 

Кроме этого СанПиНа, есть еще один документ, который регулирует качество питьевой воды. Главный санитарный врач РФ периодически выпускает специальное постановление, в котором перечислено 1400 веществ и указаны установленные для них предельно допустимые концентрации (ПДК). Их проверяют выборочно, в зависимости от региональных особенностей. К примеру, в Москве «на всякий случай» контролируют содержание тяжелых металлов, полиароматических углеводородов, полихлорбифенилов, фенолов (все эти вещества могут попасть в столичную воду изза развитой промышленности региона) и пестицидов, которые могут «подарить» москвичам подмосковные аграрные хозяйства. Каждый день воду проверяют даже на наличие в ней диоксинов (которые не обнаруживались с 1993 года). 

Трубная площадь 

Вся водопроводная вода в Москве изначально является речной. Северо-Запад, Запад, Юго-Запад и отчасти Юг столицы пьют воду из Москвы-реки, а остальные округа - из Волги. Только Зеленоград частично получает в краны воду из скважин. 

Прежде чем пустить воду в трубы, ее собирают в 13-ти водохранилищах, откуда насосами загоняют в очистные сооружения. Москворецкая вода очищается на Рублевской и Западной водопроводных станциях, а волжская - на Восточной и Северной станциях. 

При первичной очистке в воду высыпают соли алюминия. Существует три разновидности этих солей со сложными химическими названиями: традиционный сульфат алюминия и новые реагенты, внедренные в последнее десятилетие: оксихлорид алюминия и флокулянт. 

Эти химические вещества необходимы для осуществления того, что ученые называют «процессом коагуляции». Если говорить человеческим языком - они «собирают» из воды все взвеси и примеси, которые вместе с солями алюминия выпадают на дно резервуаров белыми хлопьями. 

Затем воду отстаивают и фильтруют. После чего наступает время для ее обеззараживания. Оно осуществляется с помощью ненавистного большинству горожан хлора или реагентов с его содержанием. Например, в небольшом количестве в Москве используется новое средство: гипохлорит натрия. 

Кроме хлора, при появлении в воде неприятных запахов (например, в сезон половодья, когда качество воды ухудшается) в нее добавляют порошкообразный активированный уголь или перманганат калия. 

Наконец, полностью пригодную для питья с точки зрения санитарных правил воду насосы второго уровня закачивают в трубы, из которых она поступает непосредственно в квартиры граждан. Весь процесс очистки занимает чуть меньше суток: вода, которую вы вечером наливаете в чайник, еще утром была в реке. 

Несмотря на столь благолепную картину, москвичи качеством воды недовольны. В прошлом году среди жителей города был проведен опрос с целью выяснить их отношение к жидкости, которую они получают из водопроводных труб. 36% горожан в прошлом году охарактеризовали качество воды как «не очень хорошее», а 9% - как «откровенно плохое». 

Качество водопроводной воды непрестанно контролируется сразу несколькими организациями. Сам «Мосводоканал» ежедневно делает заборы в 90 точках в водохранилищах, затем 170 заборов на водопроводных станциях по стадиям очистки и в 150 точках городской распределительной сети. Кроме 10 лабораторий «Мосводоканала», за состоянием воды следят российскофранцузский аналитический центр «Роса», автоматическая система анализаторов (250 установок, встроенных прямо в трубы) и лаборатории Службы государственного санитарного надзора. В целом воду проверяют по 150 физико-химическим и 20 биологическим показателям. 

Микрохлора

Недовольство качеством столичной воды основано главным образом на том, что на стадии очистки в нее добавляют хлор или соединения на его основе. С точки зрения ученых и медиков, это необходимое зло. «Именно применение хлора для обеззараживания воды в начале XX века позволило покончить с эпидемиями в крупных городах»,- рассказала ИП главный технолог «Мосводоканала» Ольга Благова. Выбор, получается, невелик: или терпеть хлорный запах, или получать из-под крана всю микрофлору Москвы-реки и Волги. 

«Аналогов хлору или хлорсодержащим реагентам сейчас нет,- говорит Ольга Благова,- ими пользуются все мегаполисы в мире. Дезинфекция хлорсодержащими реагентами обусловлена их сильными и продолжительными бактерицидными свойствами, которые позволяют поддерживать воду в надлежащем санитарном состоянии. Поэтому на последней стадии очистки можно не столь интенсивно применять озон, который является нестойким соединением, разлагающимся через несколько минут после введения в воду». 

Однако существует мнение, что обеззараживание хлором может иметь более тяжелые последствия, чем просто остаточный неприятный запах. «Доказано, что у людей, пьющих хлорированную воду, риск заболеть раком выше на 15%. В результате хлорирования воды образуется большое количество органических соединений, которые обладают отдаленными видами мутагенных и канцерогенных эффектов,- рассказала ИП заведующая лабораторией гигиены питьевой воды НИИ экологии человека и окружающей среды Руфина Михайлова.- К сожалению, в настоящее время более 50% хлорорганических соединений не имеет нормативов. По существу, есть нормы только по содержанию хлороформа». 

Исследования американских ученых во главе с доктором Робертом Моррисом в начале 1990-х годов выявили еще большую связь между употреблением хлорированной воды и риском онкологических заболеваний. Вероятность заболевания раком среди людей, которые в последние 40 лет пили водопроводную воду, на 70 процентов выше, чем среди тех, кто пил воду без хлора,- так считают американские специалисты. Из этого они сделали вывод, что «длительное воздействие хлора вызывает эффект, подобный курению». Впрочем, по мнению российских ученых, американцы сильно передергивают. 

«Новые российские санитарные правила и нормы, полностью отвечающие требованиям ВОЗ, на самом деле уже регламентируют показания по хлорорганическим соединениям,- считает ведущий научный сотрудник сектора технологии очистки воды лаборатории очистки природных вод НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды Любовь Алексеева.- Наиболее лимитирующим из этих веществ является хлороформ - по его количеству можно узнать общее содержание и других хлорорганических соединений, вроде дихлорбромбутана, дихлорбромметана, дихлорэтена и других. Конечно, есть какие-то хлорорганические соединения, которые не определяются, но их количество настолько мало, что говорить об их токсичности несерьезно, у жителей крупных мегаполисов вроде Москвы есть гораздо более серьезные онкологические факторы, чем потенциальная опасность от хлорирования воды». 

Неприятный осадок

Но не только неприятный запах хлорки вызывает у москвичей недовольство водопроводной водой. Каждый может убедиться, что с водой что-то не так, посмотрев, к примеру, на накипь, образующуюся на спирали электрочайника. «Если это в чайнике,- думают люди,- то что же получается у меня в желудке». 

Накипь на бытовых приборах - следствие так называемой жесткости воды, то есть количества растворенных в ней солей. В Москве она вполне вписывается в предельно допустимую норму: за год столичная вода имеет жесткость от 2,5 до 4,5 мг/л при допустимом значении 7 мг/л; при этом москворецкая вода чуть более жесткая, а волжская - немного мягче. 

«Основные последствия жесткости воды испытывает на себе бытовая техника,- считает Ольга Благова.- Она проявляется не только в виде накипи на чайнике, но и приводит к поломке стиральных и посудомоечных машин, так что используемую в них воду все-таки лучше предварительно пропустить через специальный фильтр или добавить какое-нибудь смягчающее вещество». 

Что же касается здоровья, то для него эти соли в имеющихся пропорциях не только безвредны, но и полезны. «Соли жесткости - калия, кальция, магния - полезны для организма. При их недостатке возникает угроза сердечно-сосудистых заболеваний, болезней опорно-двигательной системы,- говорит Руфина Михайлова.- Дефицит этих веществ выявлен у 40% населения, еще у большего числа наблюдается дефицит йода. Последние исследования показывают, что даже сбалансированное питание не восполняет недостаток этих солей в организме. Поэтому нужно пить в меру жесткую воду, а то получается парадоксальная картина: люди больше думают о накипи на чайниках, чем о своем здоровье». 

Кстати, именно из-за необходимости солей для нашего организма вредно пить дистиллированную воду. «Дистиллированная вода при длительном применении так же небезопасна для организма, как и неочищенная. У нас в организме поддерживается определенный солевой гомеостаз, солевой баланс. Если вы получаете полностью обессоленную воду, вы как бы разбавляете концентрацию солей, которая у вас существует внутри организма»,- считает директор ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды имени А. Н. Сысина, академик РАМН Юрий Рахманинов. 

Наличие солей объясняет и подозрительную пленку на чае из водопроводной воды: это растворенные соли кальция (по сути, обычный мел), и страшного в них ничего нет - в таких количествах они даже полезны. 

Фторичная обработка 

Вы будете удивлены, но основная претензия, которую высказывают сторонники здорового образа жизни к московской водопроводной воде,- вовсе не избыток в ней «химии», а, наоборот, ее недостаток. В частности, считается, что в столичной воде не хватает фтора: фтордефицитом страдают более 70% жителей города, а это ведет к появлению кариеса. 

В 1980-х годах в некоторых районах Москвы на севере города воду фторировали - и результаты были потрясающие. Через семь лет обследование детей, пивших такую воду, показало, что кариеса у них в 2-3 раза меньше, чем у детей из других районов. 

«Исследования американцев показали, что если, например, гигиеническая жвачка после еды уменьшает риск возникновения кариеса на 2%, а чистка зубов - где-то на 20%, то регулярное употребление фторированной воды - больше чем на 50%,- рассказывает Руфина Михайлова.- В США больше 72% населения получают фторированную воду, это обходится государству где-то в $2-3 на человека в год. Но у нас этого нет». 

В «Мосводоканале» поясняют, что это экономически нецелесообразно. «Все дело в том, что москвич за день использует почти 400 л воды, а выпивает из них только 2 л, все остальное, можно сказать, уходит в унитаз. Поэтому фторировать всю воду невыгодно: необходимые для этого $2-3 на человека в масштабах Москвы вырастают в неподъемные для нашей организации суммы»,- пояснила ИП главный технолог «Мосводоканала» Ольга Благова. 

Последняя капля 

Самый сложный вопрос - качество «конечной» воды, текущей из-под крана. «Можно «приготовить» соответствующую мировым стандартам безопасную воду, но доставить ее населению по столичным водопроводным трубам трудно,- констатирует директор по контролю качества компании «Нестле Вотеркулерс СНГ» (производящей бутилированную воду) Геннадий Шубин.- Существующие водопроводные коммуникации выполнены из коррозийного материала, эксплуатируются оченьдлительное время. Они подвергаются воздействию грунтовых вод, содержащих массу агрессивных химических веществ. В результате водопроводные трубы разъедаются и не только не выполняют функции защиты транспортируемой по ним воды, но сами способствуют доставке потребителю как вредных химических веществ, так и возбудителей инфекций». 

При этом «Мосводоканал» несет ответственность только за доставку воды до дома; внутренние коммуникации - ответственность ДЕЗов, которые нередко «забывают» делать продув труб, из-за чего вода и получает неприятные цвет и запах. 

На все обвинения и подозрения «Мосводоканал» отвечает определенно: «Постоянные проверки вод, в том числе и прямо в квартирах, показывают, что они питьевые. Крайне маленькая часть жалоб находит реальное подтверждение». 

«Технологии и стандарты у нас те же, что и на Западе. Другое дело - как они используются,- заявил ИП руководитель сектора технологии очистки воды лаборатории очистки природных вод НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды Виктор Драгинский.- Хотя это в основном проблема регионов. К Москве претензий у меня в этом плане нет - здесь я пью воду прямо из-под крана». 

Все опрошенные ученые и представители «Мосводоканала» утверждают, что пить воду прямо из-под крана можно и совсем не опасно. Представитель «Нестле Вотеркулерс СНГ», естественно, посоветовал пить бутилированную воду, а сотрудница НИИ экологии человека и окружающей среды Руфина Михайлова - прокипятить водопроводную воду в течение одной минуты для удаления летучих соединений, которые всегда образуются при хлорировании воды. 

Впрочем, опрошенные ИП специалисты утверждают, что даже если в будущем удастся снять все претензии к водопроводной воде, изобрести фильтры, удаляющие любую органику, транспортировать воду по бактерицидным посеребренным трубам и начать ее фторировать, люди все равно найдут причину относиться к жидкости, текущей из крана, с опаской. Ведь до 1930-х годов мир не знал о том, что микробы в воде можно убивать хлором, до начала 1970-х - что этот хлор может быть опасен, вступая в соединения с органикой, а до 1980-х- что воду нужно фторировать.

В чем секрет нежной, целебной воды из фильтра "Арго" ???
Во-первых - в замечательных свойствах минерала цеолита, самого эффективного природного адсорбента и ионообменника. Природный цеолит - это своего рода губка с микропорами, диаметр которых совпадает с диаметром атомов многих вредных веществ, в том числе радиоактивных. Цеолитовый фильтр дает самую надежную защиту от радионуклидов и тяжелых металлов, а большое водержание этих элементов - проблема, общая для России. Цеолитовая фильтрация основана на принципе: задержать все лишнее, пропустить все необходимое для жизни. Множество химических элементов нужны нашему организму, все дело в их оптимальной пропорции. Эту пропорцию знает мудрая природа, ведь именно ею созданы минералы цеолиты. 
Второй компонент - активированный уголь, обработанный азотнокислым серебром. Он завершает процесс очистки и задерживает остаток пропущенной цеолитом органики, нефтопродукты и прочую высокомолекулярную грязь. Кроме того, входящее в состав угля серебро подавляет жизнедеятельность около 600 видов вирусов и бактерий, в то время как отдельные антибиотики - от трех до десяти. Важным качеством обоих сорбентов является их способность усиливать сорбирующие свойства друг друга. Гарантируемая степень обеззараживания и очистки воды от хлора, хлоруглеводородов и большинства тяжелых металлов после такого фильтра соответствует требованиям стандартов развитых стран. 
Третий компонент - специальная система омагничивания воды. Пропущенная через отверстие в магните вода приобретает жидкокристаллическую структуру, при этом ее биологическая активность резко возрастает. Перед омагниченной водой не могут устоять ни песок, ни камни в почках, ни молекулы нитратов, попавшие в ваш организм с некачественными продуктами, ни технические яды от выхлопов автомобилей, проникшие в вашу кровь через легкие. Цена фильтра менее 1000 рублей, при том что эффективность выше некоторых западных фильтров стоимостью более 15.000р. При этом ресурс без замены картриджа 5000л и более.